1. Les 2 Formules issues du fichier PDF

J'ai extrait deux formules du modèle de masse voilure "Fatigue et Flambage" décrit dans le document :

Formule 1 : Masse de la Structure Secondaire ($M_{WSS}$)

D'après la thèse (p. 167 et tableaux associés), la masse des becs, volets, aérofreins, etc., est modélisée par :

$$M_{WSS} = k_{helice} \cdot K \cdot S^n$$

$k_{helice} = 1$ pour les avions à réaction ($0.488$ pour hélices).

Pour les avions de transport ($MTOW \ge 20t$) : $K = 25.9$ et $n = 0.97$.

$S$ est la surface de référence de la voilure ($m^2$).

Formule 2 : Masse des Autres Éléments ($M_{autre}$)

La masse des supports moteurs, train et étanchéité est proportionnelle à la masse du caisson (p. 175) :

$$M_{autre} = 0.12 \cdot (M_{sem} + M_{ame} + M_{rev} + M_{ner})$$

$$M_{autre} = 0.12 \cdot M_{caisson}$$

2. Équation de création (Régression Groupe 1)

À partir du fichier Aircraft_Data.xlsx, j'ai réalisé une régression linéaire pour estimer la masse de la voilure ($M_{wing}$) en fonction de la masse maximale au décollage ($MTOW$).

Corrélation trouvée : La masse de la voilure représente environ 13.6% de la MTOW.

Équation Groupe 1 :

$$M_{wing} = 0.1357 \cdot MTOW - 1387$$

(Unités : kg)